--


                                                                                                Załącznik nr 1 do umowy
 Wykaz czynności pogotowia technicznego

	Rodzaj instalacji


	Zakres czynności
	Termin wykonania

	Instalacja i sieci centralnego ogrzewania 
	- lokalizacja i likwidacja przecieków;

- ustalenie przyczyn i usuwanie awarii w przypadkach gdy centralne    

  ogrzewanie nie funkcjonuje prawidłowo,
- zapobieganie powiększaniu się skutków awarii,
- w razie potrzeby powiadamianie o awarii odpowiednich służb np. MPEC lub serwis  

  kotłowni lokalnych.
- udział w komisyjnym przeglądzie instalacji c.o
	niezwłocznie



	Instalacja wodociągowa – wewnętrzna,
zewnętrzna 
	- lokalizacja i likwidacja przecieków wody,

- ustalenie przyczyny braku wody,

- zapobieganie powiększaniu się skutków awarii,

- udział w ustaleniu komisyjnym zakresu remontu lub odczytu wodomierza na 

   instalacjach wewnętrznych oraz przyłączach do budynku  np. z  Wodociągami 

   Kieleckimi, 
-  w razie potrzeby powiadamianie o awarii odpowiednich służb np. Wodociągi  

   Kieleckie.
	niezwłocznie



	Instalacja gazowa  
	- lokalizacja miejsca nieszczelności i uszczelnienie instalacji gazowej,

- w  przypadku braku możliwości uszczelnienia, skuteczne zabezpieczenie   

  instalacji przed możliwością wycieku lub wybuchu gazu,
- w razie potrzeby powiadamianie o awarii odpowiednich służb np. Gazownia 

  Kielecka
	niezwłocznie



	Instalacje,  sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
	- przetykanie i udrażnianie niedrożnych pionów i poziomów instalacji wew. 
- przetykanie i udrażnianie niedrożnych pionów i poziomów instalacji zew. do 

  pierwszej studni przy budynku,
- likwidacja wycieków z poziomów i pionów kanalizacyjnych,
- w przypadku wystąpienia awarii o większym wymiarze zastosowanie 

  odpowiedniego sprzętu np. typu WUKO
	niezwłocznie



	Instalacje elektryczne, odgromowe
	- zapewnienie dopływu energii elektrycznej poprzez wymianę uszkodzonych  

  zabezpieczeń elektrycznych,
- likwidacja uszkodzeń instalacji  elektrycznej, odgromowej lub urządzeń   

  stanowiących zagrożenie uszkodzenia mienia lub zdrowia i życia  

  użytkowników.
	niezwłocznie



	Instalacja pionów p.poż.
	- likwidacja przecieków i nieszczelności w przypadku instalacji nawodnionych,
- zapobieganie powiększaniu się skutków awarii instalacji,

- w razie potrzeby powiadamianie o awarii odpowiednich służb np. Wodociągi  

  Kieleckie.

	niezwłocznie



	Hydrofornie, 

węzły cieplne, rozdzielacze 
	- likwidacja przecieków i nieszczelności instalacji znajdujących się w pomieszczeniach,
- zapobieganie powiększaniu się skutków awarii instalacji lub urządzeń,

- zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń i sprzętu poprzez wymianę  

  uszkodzonych zabezpieczeń elektrycznych,
- udział w komisyjnym odczycie ciepłomierzy z przedstawicielami służb MPEC na 
   węzłach cieplnych,
- w razie potrzeby powiadamianie o awarii odpowiednich służb np. Wodociągi  

  Kieleckie
	niezwłocznie




Ponadto, w zakresie świadczonej usługi pogotowia technicznego umowa obejmuje:
- pracę zwyżki do 1 godz./ miesięcznie,

- pracę urządzenia WUKO do 1 godz./ miesięcznie,
- drobne materiały np. śrubki, gwoździe, zaciski, obejmy, złączki,  taśmy izolacyjne, smary, 

- materiał do zabezpieczenia tymczasowego odcięcia wody: konopie, korki stalowe, uszczelki,

- materiał do plombowania wodomierzy. 
PAGE  
1

